13-Лекция

Сұйықтар мен газдардың нақты (идеал емес) қасиеттері. Біз ламинар және турбуленттік ағындарды, сондай-ақ тұтқырлық ұғымын қарастырамыз. Бұл тақырыптар гидродинамиканың тәжірибелік бөлімінде өте маңызды.

Алдымен ағын түрлерін қарастырайық.

Сұйық немесе газ қозғалған кезде оның бөлшектері әртүрлі режимде қозғала алады. Егер бөлшектер бір-біріне параллель, реттелген қабаттар түрінде қозғалса, мұндай қозғалыс ламинар ағын деп аталады.

Ламинар ағын кезінде:

–Қабаттар араласпайды
–Қозғалыс тәртіпті
– Жылдамдық профилі тұрақты

Мысал 1: Жай ағып жатқан су кранын аз ғана ашқанда су тегіс, мөлдір жіп сияқты ағады. Бұл – ламинар ағын.

Ал егер сұйық бөлшектері ретсіз, құйындар жасап қозғалса, онда бұл турбуленттік ағын деп аталады.

Турбуленттік ағын кезінде:

– Қозғалыс ретсіз
– Құйындар пайда болады
– Энергия шығыны көп

Мысал 2: Кранды қатты ашқанда су ағысы шашырап, дірілдеп ағады – бұл турбуленттік режим.

Енді осы режимдерді ажырататын негізгі критерий – Рейнольдс саны. Бұл өлшемсіз шама, оны XIX ғасырда ағылшын ғалымы Осборн Рейнольдс енгізген.

Re = ρvL / η

мұнда
ρ – тығыздық,
v – орташа жылдамдық,
L – сипаттамалық өлшем (мысалы, құбыр диаметрі),
η – динамикалық тұтқырлық.

Егер Re < 2000 болса – ағын ламинар.
Егер Re > 4000 болса – ағын турбуленттік.
Аралық аймақ – өтпелі режим.

Енді тұтқырлық ұғымын қарастырайық.

Тұтқырлық – сұйық немесе газ қабаттарының бір-біріне қатысты қозғалысына қарсы ішкі үйкеліс қасиеті.

Егер сұйықтың бір қабаты екінші қабатына қатысты қозғалса, олардың арасында үйкеліс күші пайда болады.

Ньютонның тұтқырлық заңы:

F = η S (dv/dy)

мұнда
η – динамикалық тұтқырлық коэффициенті,
S – қабат ауданы,
dv/dy – жылдамдық градиенті.

Бұл формула тұтқырлық күшінің жылдамдық өзгерісіне пропорционал екенін көрсетеді.

Мысал 3: Бал мен суды салыстырайық. Бал баяу ағады, себебі оның тұтқырлығы үлкен. Су тез ағады, себебі оның тұтқырлығы кіші.

Температура артқан сайын сұйықтардың тұтқырлығы азаяды (мысалы, май қызғанда сұйылады). Ал газдарда керісінше – температура артқанда тұтқырлық өседі.

Тұтқырлықтың салдарлары:

Құбырдағы қысымның төмендеуі. Тұтқырлық салдарынан энергия жоғалады.

Қозғалып тұрған денеге кедергі күші пайда болады.

Кішкентай шардың баяу қозғалысы үшін Стокс заңы орындалады:

F = 6πηrv

мұнда
r – шар радиусы,
v – жылдамдық.

Бұл формула тұтқыр ортадағы қозғалысты сипаттайды.

Мысал 4: Май ішіндегі кішкентай шарик баяу және бірқалыпты төмен түседі. Себебі ауырлық күші, Архимед күші және тұтқырлық күші теңескен кезде тұрақты жылдамдық орнайды.

Ламинар ағын – энергия шығыны аз, тәртіпті қозғалыс.
Турбуленттік ағын – энергия шығыны көп, құйындық қозғалыс.
Тұтқырлық – осы режимдердің пайда болуына әсер ететін негізгі фактор.

Қорытындылай келе, сұйық пен газ қозғалысының сипаты жылдамдыққа, өлшемге және тұтқырлыққа тәуелді. Рейнольдс саны ағын режимін анықтайды. Тұтқырлық – нақты сұйықтардың негізгі қасиеті және ол энергия шығынын, кедергіні және ағын құрылымын анықтайды.

Бұл ұғымдар инженерияда, медицинада (қан айналымы), авиацияда және гидротехникада кеңінен қолданылады.